单头液压立体弯管机

Model：DW50NCBL

感谢您购买本公司产品，为了让您操作机器更方便，得到更完美的产品，请您在操作机器前，仔细阅读使用说明。

目       录

一、概    况	1

二、技术参数	1

三、原理介绍	2

图1-1，主传动机构	3

图1-2，芯棒机构图	4

图1-3，弯管臂夹紧机构图	5

图1-4，夹料与导向压料机构图	6

图2  电气原理图	7

图3，液压原理图	8

四、编程和操作	9

4.1 按钮、脚踏开关操作说明	9

4.2 键盘及触摸屏功能	9

4.3 开机前的准备工作	10

4.4 机器启动步骤	10

4.5 操作帮助功能	11

4.6 工作画面	11

4.7 编制程序--设置项目	12

4.8 编制程序—弯管动作表	14

4.9 自动试机	15

图4  电脑板接线图	16

五、调试及模具安装	17

图5  模具图	18

六、注意事项	19

七、故障分析	20

八、密封圈的型号及安装位置	21

九、轴承及安装部位	22

感谢您购买本公司的产品，为了使您在本产品的安装、操作及保养维护方面有初步的了解，本公司提供本手册来协助您，希望本公司的产品能帮您节省更多的时间，创造更完美的产品和更高的企业效益。

# 一、概    况

DW50NCBL型单头液压立体弯管机微电脑控制、液压驱动，中文字幕显示、人机对话式操作，特别设计空间转角装置，可弯制多角度立体管件，采用液压夹管，电磁锁角，机械定长，是一种经济实用的弯管机型。

最新型号,转角改用电机驱动,弯角和转角在原高精度的基础上,又提高了5~10倍。

主要适用于汽车、摩托车配件以及其他多角度、要求精度高的管件的加工生产。

# 二、技术参数

- 最大弯管能力：Φ502 A3

2、最大弯曲半径：R250

3、最大弯曲角度：200

4、最大弯管长度：2560

5、立体转角数量：1—16个

6、弯曲速度：36/秒

7、弯管转角精度：土0.3

8、系统额定压力: 12MPa

9、电机功率：5.5KW

10、油泵流量：27L/min

# 三、原理介绍

本机由主传动机构、夹料与辅推压料机构，芯棒机构、小车送料装置、电气系统、液压等主要部分组成。主传动机构见附图1-1，芯棒机构见附图1-2，弯管臂夹紧机构见附图1-3，夹料与导向机构见附图1-4，电气原理见附图2，液压原理见附图3。

1、根据所弯管件角度及长度调整好送料小车定位块，

2、开机接通电源，踩脚踏开关两次，YA4、YA0通电，电磁阀B、H工作，芯棒油缸作进芯动作，由设定时间控制；

3、芯棒处于进芯状态后，放管，再踩脚踏开关，YA2、YA11及锁角电磁离合器处于通电状态，送料夹管油缸夹紧，角度锁紧离合器锁紧，托架缸处于托料状态；

4、夹紧：YA7、YA9、YA0电磁铁通电，电磁阀C、D、溢流阀7工作，夹紧和辅夹油缸夹紧，由设定时间控制；

5、弯管：达设定时间，YA7、YA9断电，YA5、YA13通电，电磁阀A、G工作，主油缸进作弯管工作，同时辅推缸推动滑板模，角度由接近开关或光栅编码器控制，辅推缸的推力通过调整减压阀11得到控制，速度通过调节单向节流阀15得到控制；

6、达弯管设定角度，YA5、YA13断电，YA3通电，电磁阀B动作，芯棒退回，由接近开关控制；

7、退夹及辅推退：达退芯设定位置，YA3断电，YA10、YA8通电，电磁阀C、D同时工作，夹紧完全返回，辅夹半退，辅推退。夹紧返回由设定时间控制，辅推退由接近开关控制；

8、退夹完毕锁角，电磁离合器断电，锁角松开；

9、手动小车送料，踩脚踏开关，重复进芯动作后，移动送料小车至所需位置，再踩脚踏开关，YA6通电，电磁阀A换向动作，弯管油缸返回，由光栅编码器控制。

10、退弯后，手动转角达设定角度位置，电磁离合器带电，即到锁角状态。

11、重复夹紧、弯管、辅推等动作，重复前面循环动作直至该管件弯制结束。

*注：机器处于空载状态下，电磁铁全部断电，各电磁液压阀回中立位置，呈空载状态。处于工作状态时，液压系统中任一动作，电磁溢流阀7的电磁铁YA0都必须工作，否则任何油缸都不动作。

## 图1-1，主传动机构

## 图1-2，芯棒机构图

## 图1-3，弯管臂夹紧机构图

## 图1-4，夹料与导向压料机构图

## 图2  电气原理图

## 图3，液压原理图

# 四、编程和操作

## 4.1 按钮、脚踏开关操作说明

红色按钮:急停。启动前须旋转,并弹出。

绿色按钮:开机。须按住约一秒钟才能开机。

脚踏开关:自动模式工作时，由脚踏开关来控制机器的运行。

在手动模式下，踏下再松开后,机器转为自动模式，并开始运行。在自动模式运行过程中，再次踏下,机器暂停。

## 4.2 键盘及触摸屏功能

1、第一次使用时，可能点不准确，若点不中屏幕上按钮时,可校正触摸屏。在开机时按住触摸屏,进入触摸屏校正状态;之后按照提示,分别点击各点即可校正。

2、轻触触摸屏上的各项数据/按键,即可进入对应各功能,或编辑此数据;

但为延长触摸屏寿命,也可通过键盘输入。用键盘上的箭头键移动光标,再按设置键,即可。

3、触摸屏上所显示的各项功能,在后续相关章节讲述;这里仅讲述键盘上各键的功能。

- 说明键:  进入操纵说明。

- 设置键:  进入设置操作。

- ←、→键:  设置操作中, 左右移动光标。

- ↑、↓键:  上下移动光标。 输入数字时,对数字-1、+1。

- 》:光标在表格和按钮间移动.

在编辑名称,标识时, 》切换数字/字母,↑,↓改变字母大小写.

- 退出键:  退出操纵说明,  或退出设置。

- 夹紧,…,托管键:  手动操作键。

- F1键：测量弯管控制参数,结果存于弯管标定项,仅用于液压弯管的机型;

- F2键：小车定位；普通机型无此功能。

## 4.3 开机前的准备工作

      - 检查油箱是否加满油。

      - 电源电压是否符合说明书要求。

      - 机床上及周围杂物是否清扫干净。

## 4.4 机器启动步骤

1.开主电源开关。

2.急停按钮(红色按钮)开锁(旋转,并弹出)。

3.按下启动按钮。

开机画面如下图所示,机器开始检查控制系统，此过程需数秒钟。

开机画面

DW-NCBL/M 立体弯管机

软件V8.9  硬件V6.0

江苏合丰机械制造有限公司

www.hefeng.com.cn

Tel:（+86 )512-58620857,Fax:58620439

4.按任一键,显示工作画面。

5.观察油压系统压力表，如果系统压力没有，应观察电机是否和箭头指示方向一致，不一致的话，请对调输入电源任意两根线即可。

6.新机使用时，或更换模具后，有些加工参数可能不匹配，需调整。

7.检查完设置项目里的参数，确保准确后，可按键盘上的手动操作键,进行各独立部件的手动动作,或进行连续的自动运行。

## 4.5 操作帮助功能

1、按说明键将显示操作说明。

2、再按↑,↓移动光标选择条目,再按说明,转到此条目的说明。

3、按↑，↓移动显示内容。

4、按说明键超过半秒钟,则回到说明首行。

5、按退出键,退出说明状态。

屏幕上的说明键与键盘上的说明键,功能相同。

## 4.6 工作画面

转角=+179.00º

弯角=+179.00º

程序号=012#

名称=ABCD1234

标识=38x8----

数量=123456

弯管...

计数=１２３４５６

中文

DW-NCBL/M

帮助

角号=00

编制程序

输入角度

工作模式=手动

手动方式=联动

上图是正常工作状态下的画面。通过上面的各按钮可进入各项功能。

- 程序号:系统里每一组加工程序的编号，当改变产品时，只要更改程序号，就可以修改加工参数进行加工了，便于工件管理。加工每一种产品,对应一组数据(程序),对应一程序号。

- 名称,标识:仅作为程序标记,不影响任何操作。>>切换数字/字母,↑,↓改变字母大小写。

- 工作模式:自动运行时的工作模式,可选半自动/自动。踩脚踏开关可由手动模式转为(半)自动模式运行。半自动模式下，取管后，踩脚踏开关再退弯；自动模式下取管时，退夹后再延迟取管等待后，即自动退弯。

- 手动方式:手动操作时的运行方式。可选联动/单独;在试制样品时,在联动方式时进行手动操作,将很方便,并使样品与批量生产一致。

联动方式时：弯管时,辅推,慢退芯同时动作；

夹紧/退夹时,顶紧/顶退，辅退同时动作。

- 计数:加工产品的件数；一般开始一新批次时改为0。

当计数大于或等于数量 时,停止自动加工，系统提示“已达数量设定”告知操作者，该批次加工任务已完成。

- 数量:预定加工的产品件数,与计数配合使用。

- 角号:当前正在加工的弯角号。对手动操作的转角,弯角也有效。可用选角改变当前角号。

- 帮助:操作说明;与说明键功能相同。

- 中文:中/英文选择，点击光标后，会出现数字键盘，点任一数字，可改变当前的语种。

- 编制程序:编制加工程序的各项参数,见<2.7 编制程序-设置项目>。

- 输入角度:编制加工程序的角度,见<2.8 编制程序-弯管动作表>。

## 4.7 编制程序--设置项目

在工作画面下,按编制程序进入编程状态,各设置项目显示如下:

转角速度=100%

弯管速度=100%

弯角补偿=+00.00º

弯管步进=250º

步进方式:停 顿

辅推动作:退到底

芯棒步进=0.0”

芯棒步退=0.0”

辅退时刻=退夹时

进芯时间=0.8”

退芯提前=00.00º

托架升降=0.5”

定形时间=0.0”

夹紧时间=0.2”

退夹时间=0.2”

返回

帮助

顶紧全进=0.3”

顶紧全退=0.3”

顶紧半进=0.2”

顶紧半退=0.1”

取管时间=25.0"

握紧时间=0.2”

握紧后:不等待

旋转后:不等待

退弯后:不等待

启动油扇=+30°C

弯管标定=285A72

显示颜色:正常

默认参数 (19)

测试:厂内调试





下页

屏幕上各功能键如下:

- 默认:把本页各项目的数据恢复为出厂值(即上图所示值);但下列项目不变: 弯管标定。

- 下页:转到弯角动作画面<见2.8>。

- 返回:回到工作画面。

- ,:上下移动光标。

- 转角速度: 最高转角速度可设为99%。此项仅用于电机转角型。

- 转角精度: 电机转角型,无此项。转角锁定后,若误差大于此值,将提示重新转动转角。设定稍大的精度值,可使锁角易于一次成功。

- 弯管速度: 最高弯管速度可设为99%。

- 弯角补偿: 因回弹或机械惯性而使实际弯角与设定弯角有误差。通过弯角补偿,可使两者一致。

- 弯管步进: 一弯角分多次弯,每次弯一小角度后,辅推退或退芯；

手动无效。若此角度=0,或大于弯管角度,弯管一次完成。

须配合设置项目:<步进方式>,<辅推动作>,<芯棒步进>,

<芯棒步退>,<顶紧半进>,<顶紧半退>。

- 步进方式: 须配合<弯管步进>,<辅推动作>；可选择:

1.不停顿： 弯管与芯棒进退同时进行；此方式最快.

2.停 顿：  弯管停顿时,芯棒进退,(顶紧不退,辅推不动作).

3.顶紧退：弯管停顿时,芯棒进退,顶紧半退；(此时辅推可动作).

- 辅推动作: 须配合<弯管步进>,<步进方式>；可选择:

1.无辅推：辅推不动作。

2.不后退：弯管停顿时,辅推不退；弯管时辅推前推。

3.退到底：仅当<步进方式>=顶紧退时有效；弯管停顿时,

辅推退到底。作用:弥补滑模长度不够。

4.随芯棒：仅当<步进方式>=顶紧退时有效：弯管停顿时,

辅推后退时间=<芯棒步退>,不必退到底,以节省时间;

- 芯棒步进,芯棒步退:弯管步进时,芯棒进退时间;

作用:改善弯角皱纹;

须配合<弯管步进>;当<步进方式>=顶紧退时,顶紧才同时退.

若芯棒阻力大,酌情加粗芯棒,油缸.

警告:此功能可能导致芯棒损坏,请慎用.不用时,此两项设为0.

- 辅退时刻： 可选退夹时/退夹后。退夹时：辅退和夹模一起后退；退夹后：遇到退滑模有阻碍时,顶紧可先退,再退滑模.

- 进芯时间: 设为0时,芯棒不动作。

- 退芯提前：弯管到位前,提前退芯的角度;以消除芯棒引起的鼓包。当此角为0时,弯管到位后退芯。

- 握紧后: 可选等待/不等待。上料握紧后，是否要等待踩脚踏开关。

- 旋转后: 可选等待/不等待。转角后，是否要等待踩脚踏开关。

- 退弯后: 可选等待/不等待。退弯后，是否要等待踩脚踏开关。

- 取管等待：取管时等待时间，仅工作模式为自动时有效。

- 夹紧时间: 夹紧动作时间。

- 退夹时间: 退夹动作时间。

- 顶紧全进: 顶紧动作时间。若未装顶紧阀,此时间应设为0。

- 顶紧全退: 顶退动作时间。若未装顶紧阀,此时间应设为0。

- 顶紧半进:在弯管过程中间,顶紧稍微动作即可;动作时间由此决定。

- 顶紧半退:在弯管过程中间,顶紧稍微松开即可;动作时间由此决定。

- 托架升降:托料架阀的开启/关闭时间.设为“0.0”时,阀不动作;弹簧式托料架应设为“0.0”；自动工作模式时,托料架自动升降。

- 定形时间：弯管后，停顿一段时间再退夹，使管实充分延伸，回弹量一致。

- 弯管标定: 弯管有两种方式: 普通方式和精确方式。

此项目的左两位数设为00, 即改为普通方式。

以精确方式弯管,可显著提高弯管精度。执行下述操作,可变为精确方式:

3”屏,按住0键不放,6”屏,F1键不放,测量弯管的控制参数,结果自

动保存于此项。油温=10~45ºC时测量较准,预测两次后再测较准。

- 显示颜色: 可选正常/反转,选择屏幕的显示颜色。

- 6”触摸屏,应选正常。

- 3”蓝白屏,应选反转。

- 3”灰白屏,应选正常。

- 默认参数(19)：本程序号内的参数改为默认值;输入’19’确认此操作。

- 测  试:仅供制造商调试机器用,客户请毋随意使用。

## 4.8 编制程序—弯管动作表

在工作画面下,按输入角度,或在设置项目画面下,按下页按钮,转到本画面。

00       +179.12          179.23

01       +179.12          179.23

02       +179.12          179.23

03       -179.12          179.23

04       +179.12          179.23

05       +179.12          179.23

06       +179.12          000.00

号         转角º            弯角º

帮助

返 回





１

２

３

４

５

６

７

８

９

０





上 页

对称

倒序

此表是各弯角的动作表。每行对应一弯角。

画面中各按钮的功能如下:

- 倒序:颠倒弯管次序,以满足避干涉等工艺要求。

可能需调整00#转角。

- 对称:得到对称的管件形状。

- 上页:转到设置项目画面。

- 返回:回到工作画面(状态)。

- ,:上下移动光标。

- 弯角列: 弯曲角度。当机器遇到000.00度的弯角时,忽略此后的所有程序行。

- 转角列: 转动角度。从机头向机尾看,顺时针为+。

## 4.9 自动试机

试机时,机器自动连续工作,无需踩脚踏开关。在工作画面,工作模式, 在修改状态下,按设置键,使工作模式=试机1。“试机1”模仿半自动模式。退出设置状态后,踩脚踏开关,即开始试机。再踩脚踏开关,或按任意键,暂停。

## 图4  电脑板接线图

# 五、调试及模具安装

1、弯管模安装

以顺时针方向将弯管模并帽松开，换上所需的弯管轮模并拧紧并帽。

2、夹紧模安装

取出夹紧模座销轴，换上所需的夹紧模将销轴插入即可，调整方法如下：

A、将夹紧模座固定螺栓松开，按下手动“夹管”按钮至夹紧模行至终点（此时弯管模与夹紧模间需有间隙）；

B、按下“退夹”按钮，使夹紧模后退，再将夹紧模座调节螺丝旋入约1/4-1/2圈；

C、锁紧夹紧模座固定螺栓。

3、滑板模调整方法同上。

4、芯棒及芯棒油缸调整

A、将芯棒旋入芯棒螺杆上，调整至适当位置后固定芯棒固定螺帽；

B、将芯棒油缸座螺栓放松；

C、移动芯棒油缸座指针，使导轨座刻度与弯管模半径相同；

D、将芯棒油缸座螺丝锁紧；

5、防皱装置

将防皱模装于防皱板座上，对准弯管模中心适当调整1°-2°即可。

6、溢流阀压力调整：

按夹管、退夹、进芯、退芯中任一手动按钮不松开，压力表所显示压力即溢流阀压力，此时旋转溢流阀压力调节手柄，将压力调至所需压力10Mpa左右，视管材弯曲阻力，不宜过高，以免油温升高及液压件磨损加快。

## 图5  模具图

# 六、注意事项

* 机器工作时，禁止一切人与物进入其动作区域内

* 操作员要站在能触及急停开关范围内

* 本机必须专人操作

* 机器有故障时，请关掉电源

* 保持机器及周围环境的清洁

* 机器自动状态时，请确认输入资料的准确性

* 为了安全，安装模具时，请关掉电源

* 使用前检查油标的油面高度，保持液压油在油标的1/2以上位置

* 将机器安置在坚固的地面上，并校正水平，使机器更稳定

* 检查电机转向，如转向错误，调整电源接线

# 七、故障分析

| 故 障 | 产生原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 按下电机起动按钮电机运转，油泵无油输出 | 电机反转 | 调整电机接线 |
| 工作状态时，系统压力调不上，油缸不动作或不到位，速度慢 | 1、滤油器或管路堵塞 2、溢流阀阀芯卡死 | 1、清洗堵塞处 2、检修溢流阀 |
| 系统压力正常，油缸不动作或速度慢，不到位 | 1、电磁阀卡死，动作不到位 2、节流阀流量太小 | 1、检修电磁阀、节流阀 2、调整流量度 |
| 压力波动严重，产生不正常噪音，油缸爬行 | 1、系统进入空气，油面太低 2、油缸内部拉毛 3、电磁阀接触不良 | 1、添加液压油 2、修复油缸 3、检修电磁阀接线 |
| 某些动作不工作 | 1、相对应的电磁铁卡死 2、相对应的电磁铁控制失灵 | 1、检修电磁阀 2、检查电器线路 |
| 工作速度慢，无压力 | 1、溢流调整压力太低 2、密封件损坏 | 1、调整溢流阀压力 2、更换密封件 |
| 被弯管件弯曲部位内侧起皱 | - 模具磨损 - 压料模未到位 - 弯曲半径太小或管材材质延伸性能差 | - 更换模具 - 调整压料模 - 增大弯曲半径或增加管材壁厚或选用延伸性能较好的材料 |

注：检查电磁阀是否卡死，可在电磁铁两端检查孔内推动阀芯，阀芯向前移动，去除推力能自动复位，则说明电磁阀没有卡死，否则说明电磁阀卡死。（两端均要检查）

| 八、密封圈的型号及安装位置 安装部位 | 密封件型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主油缸前盖 | “UHS”型 40×50×6 | 1 |
|  | “O” 型 120×3.1 | 1 |
|  | “O” 型 46×3.5 | 1 |
| 主油缸活塞 | “UHS”型 95×110×9 | 2 |
|  | “O” 型 40×3.1 | 1 |
| 副油缸前盖 | “UHS”型 40×50×6 | 1 |
|  | “O” 型 100×3.1 | 1 |
|  | “0” 型 46×3.5 | 1 |
| 副油缸活塞 | “UHS”型 80×90×6 | 2 |
|  | “O” 型 40×3.1 | 1 |
| 顶紧缸前盖 | “UHS”型 25×33×5 | 1×2 |
|  | “O” 型 30×3.1 | 1×2 |
|  | “O” 型 57×3.0（汉升） | 1×2 |
| 顶紧缸活塞 | “UHS”型 45×55×6 | 2×2 |
| 顶紧缸后盖 | “O” 型 57×3.0（汉升） | 1×2 |
| 芯棒缸前盖 | “UHS”型 30×40×6 | 1 |
|  | “O” 型 35×3.1 | 1 |
|  | “O” 型 67×3.0（汉升） | 1 |
| 芯棒缸活塞 | “UHS”型 55×65×6 | 2 |
| 芯棒缸后盖 | “UHS”型 30×40×6 | 1 |
|  | “O” 型 35×3.1 | 1 |
|  | “O” 型 67×3.0（汉升） | 1 |
| 辅推缸前盖 | “UHS”型 25×33×5 | 1 |
|  | “O” 型 47×3.0（汉升） | 1 |
|  | “O” 型 30×3.1 | 1 |
| 辅推缸活塞 | “UHS”型 35×45×6 | 2 |
| 辅推缸后盖 | “O” 型 47×3.0（汉升） | 1 |
| 送料夹紧缸盖 | “UHS”型 16×22×4 | 2 |
|  | “O” 型 38×3.1 | 2 |
| 送料夹紧活塞 | “UHS”型 20×32×6 | 2 |
| 托料缸前、后盖 | “UHS”型 16×22×4 | 2 |
|  | “O” 型 38×3.1 | 2 |
| 托料缸活塞 | “UHS”型 20×32×6 | 2 |
| 夹料、托料缸活塞杆 | “O” 型 12×1.9 | 2 |

# 九、轴承及安装部位

| 安装部位 | 轴承型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 机头 | 32214 | 1 |
|  | 32210 | 1 |
|  | 6005 | 2 |
| 小拖板 | 向心球轴承6010 | 2 |
|  | 51110 | 1 |
| 推紧套 | CF12 | 2 |
| 芯棒轴承座 | 6006 | 1 |
|  | 51306 | 1 |