液压自动缩管机

Model：SG60

感谢您购买本公司产品，为了让您操作机器更方便，得到更完美的产品，请您在操作机器前，仔细阅读使用说明。

目        录

一、注意事项	1

二、概     况	1

三、技术数据	2

四、原理介绍	2

附图一、电气原理图	3

附图二、液压原理图	4

附图三、液压阀安装图	5

五、设置操作	6

附图四、电脑板接线图	8

六 故障分析	9

七、密封件型号及安装位置	10

附图五、模座连接尺寸图	11

附图六、夹紧上模座连接尺寸图	12

附图七、夹紧下模座连接尺寸图	13

附图八、缩管模连接尺寸图	14

附图九、润滑图	15

感谢您购买本公司的产品，为了使您在本产品的安装、操作及保养维护方面有初步的了解，本公司提供本手册来协助您，希望本公司的产品能帮您节省更多的时间，创造更完美的产品和更高的企业效益。

# 一、注意事项

* 操作者要站在能触及急停开关范围内

* 本机必须专人操作

* 机器有故障时，请关掉电源

* 保持机器及环境清洁，定时给本机注油润滑

* 机器自动状态时，请确认输入的资料

* 为了安全，安装模具时，请关掉电源

* 使用前检查油标的油面高度，保持液压油在油标的１／２以上位置，油温升高时注水冷却

* 将机器安置在坚固的地面上，并校正水平，使机器更稳定

* 检查电机转向，如转向错误，调整电源接线

# 二、概     况

SG型系列液压自动缩管机由微电脑控制，液压驱动，中文字幕显示，实行人机对话式操作。设置输入简便；手动、自动两种功能任意选择并可自动转换；移动式脚踏开关具有起动、紧急停止两种功能，安全性高；本机还具有自动计数功能，达设定数自动停止；整机性能稳定，效率高，是管材加工行业的理想设备。

# 三、技术数据

1、最大缩管直径：Ф60mm

2、最大缩管长度：120mm

3、一次缩管时间：6-7S

4、夹紧行程：61mm

5、控制电源：  交流接触器  AC110V  20W

电磁铁      DC24V   90W

接近开关    DC5V   20W

MCU控制   DC5V    10W

6、电动机：Y132M-4  5.5KW

7、油泵：PVL1-19F

8、流量；26L/min

9、系统压力：12MPa

10、油箱容积：320L

11、机器体积：1380X1250X1450（长×宽×高）

12、机器重量：520Kg

# 四、原理介绍

1、空载：接通电源，按电机起动按钮SB，电机工作，指示HL亮，油泵3工作，经油滤2从油箱吸油，经溢流阀回油箱。

2、夹紧：踩脚踏开关，YA1、YA0电磁铁通电，电磁阀7、溢流阀6工作，夹紧缸动作，时间由设定时间控制。

3、缩管：达原设定时间，YA1断电，YA2通电，电磁阀工作，主油缸进行缩管工作，由设定时间及螺杆联合控制。

4、缩管返回：达设定时间，YA2断电。YA3通电，电磁阀换向动作，缩管返回。

5、退夹；达设定时间，YA3断电，YA4通电，电磁阀换向动作，由设定时间控制。

6、转空载状态：达设定时间，YA4、YA0断电，各阀回中立位置，呈空载状态。

注：YA5和YA0，YA6和YA0分别通电，实现模具转换。

## 附图一、电气原理图

## 附图二、液压原理图

## 附图三、液压阀安装图

# 五、设置操作

起动：电机启动后，显示屏显示机器型号等，此时可进入设置。如对本机器不熟悉，可按说明键，光标键“ ”、“”至操作说明，请详细阅读操作说明，每项说明中有若干分项，请分别阅读，见阴影项目，按说明键进入该项说明，再按“”、“”键进行阅读，显示屏内容如下：

======操作说明======

{请按“” 、“”“说明”}

（一）操作提示

（二）按键功能

（三）设置

（四）操作步骤

（一）操作提示

任何时候按“说明”将显示当前操作提示，按“说明”超过半秒钟，则显示本“操作提示”，按“” 、“”移动显示内容。阴影字体是“说明主题词”， 按“说明”，转到对此主题的说明。按“退出”键，回到以前状态。（系统可记住前3层次说明状态）。

（二）按键功能

“说明”键：见操作提示、设置。

“清零” 、“设置” 键：见设置。

“夹管” 、“缩管”见手动。

“” 、“”键：左右移动光标：见设置。

“” 、“” 键：上下移动光标，输入数字时，是 -1、+1：见操作提示、设置。

“退出”键：退出操作提示或退出设置。

脚踏开关：启动/停止弯管，见操作步骤，半自动，急停。

总停键：关机。

启动键：开机。

（三）设置

按“设置”键，任何时候按“说明”将显示当前操作提示。

按“” 、“”键，移动光标到欲设置的项目，按“”键，进入相应的设置状态。设置项目有两类：一是选择类，如加工模式；二是数字型，如电磁阀工作时间。对于选择型，用“” 、“” 键改变选择；对于数字型，用“” 、“”键选择数位，用“” 、“”键对数位分别+1、-1；“清零”键使全部数位改变为零；按“” 、“”键，把光标移到项目上。结束本项目的设置，继续选择其他项目，或按“退出”键退出。

 工作模式：按“” 、“”键选择，手动/半自动/自动，（半）自动模式时，按夹管等手动键，转为手动模式，在手动模式时，踩脚踏开关，转为以前的（半）自动模式。

 加工数量：当前计数达到此数时，屏幕提示“加工结束”，自动停止工作。见输入数字。

 当前计数：工作计数，此数在工作时显示在屏幕上，新加工一批管时，把此数清零，见输入数字。

（四）操作步骤

 油箱加满油；

 接通380V电源；

 按“启动”；

 如果需改变参数，进入设置；

 不同的工作模式，进入不同的操作。

 在自动模式运动时，踩脚踏开关或按任意键，机器急停，记忆当前工作状态，再次踩脚踏开关将继续工作，突然停电时，机器也会记住当前工作状态，下次启动时，踩脚踏开关，将在上次中断处继续工作。

A 手动

见工作模式，按住“夹管”……“退夹”等键，使机器一步步地动作，反之松开按键，立刻停止动作，踩脚踏开关，回到以前的（半）自动模式。

B 自动

见工作模式

1、放管

2、踩脚踏开关

3、自动夹管、缩管、缩管返回、退夹，连续完成

4、取管，记数显示+1

5、重复步骤1~4，直到当前记数达到预计加工数量，屏幕提示“加工结束”。

## 附图四、电脑板接线图

# 六 故障分析

| 故 障 | 产生原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 按下电机启动按钮，电机转动，油泵无油输出 | 电机反转 | 调换电源接线 |
| 工作状态时，系统压力调不上，油缸不动作或不到位，速度慢 | - 滤油器或管路堵塞 - 溢流阀阀芯卡死 | - 清洗堵塞处 - 检修溢流阀 |
| 系统压力正常，油缸不动作或不到位，速度慢 | - 电磁阀卡死，动作不到位 - 节流阀升度太小 | - 检修电磁阀 - 调整节流阀升度 |
| 压力波动厉害，产生不正常噪音，油缸颤行 | - 系统进入空气，油面太低 - 油缸内拉毛 - 电磁阀接线接触不良 | - 添加液压油 - 修复油缸 - 检修电器接头 |
| 某些动作不工作 | - 相对应的电磁铁卡死 - 相对应的电磁铁电器失灵 | - 检修电磁阀 - 检查电器线路 |
| 工作时速度慢，无压力 | - 溢流阀压力低 - 密封件损坏 | - 调节溢流阀压力 - 更换密封件 |

| 安装部位 | 密封件型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 主油缸前盖 | “UN”型 50×60×6 | 1 |
|  | “O” 型 120×3.1 | 1 |
|  | “O” 型 55×3.1 | 1 |
| 主油缸活塞 | “UN”型 95×110×9 | 2 |
|  | “O” 型 40×3.1 | 1 |
| 主油缸后盖 | “UN”型 30×40×6 | 1 |
|  | “O” 型 120×3.1 | 1 |
| 夹紧缸前盖 | “O” 型 120×3.1 | 1 |
|  | “O” 型 55×3.1 | 1 |
|  | “UN”型 50×60×6 | 1 |
| 夹紧活塞杆 | “O” 型 40×3.1 | 1 |
|  | “UN”型 95×110×9 | 2 |
| 夹紧缸后盖 | “O” 型 120×3.1 | 1 |
| 换模缸前盖 | “O” 型 42×2.5（汉升） | 1 |
|  | “O” 型 24×2.4 | 1 |
|  | “UN”型 20×28×5 | 1 |
| 换模活塞杆 | “UN”型 30×40×6 | 2 |
| 换模缸后盖 | “O” 型 42×2.5（汉升） | 1 |

# 七、密封件型号及安装位置

## 附图五、模座连接尺寸图

## 附图六、夹紧上模座连接尺寸图

## 附图七、夹紧下模座连接尺寸图

## 附图八、缩管模连接尺寸图

## 附图九、润滑图