目      录

一、概况-------------------------------------------------------------------------------------1

二、技术参数--------------------------------------------------------------------------------1

三、原理介绍--------------------------------------------------------------------------------2

附图1、电气原理图------------------------------------------------------------------3

附图2、液压原理图-----------------------------------------------------------------4

附图3、液压阀安装图--------------------------------------------------------------5

四、设置及操作----------------------------------------------------------------------------6

附图4、主板接线图-----------------------------------------------------------------9

五、调试及模具安装---------------------------------------------------------------------10

附图5、模具图----------------------------------------------------------------------11

六、注意事项------------------------------------------------------------------------------10

七、故障分析------------------------------------------------------------------------------12

八、轴承、密封圈的型号及安装位置------------------------------------------------13

感谢您购买本公司产品，为了使您在本产品的安装、操作及保养维护等方面有初步的了解，本公司提供本手册来协助您，希望本公司的产品能帮您节省更多的时间，创造更完美的产品和更高的企业效益。

一、概     况

SW型系列双头液压弯管机，是本公司在吸取了国外先进技术的基础上，自行研制开发的产品。该产品由微电脑控制、液压驱动，中文字幕显示、人机对话式操作，可任意选择手动、半自动、全自动操作方式，移动式脚踏开关兼备起动、紧停两种功能，小径管可多根一次弯曲成型。整机具有操作方便、性能稳定、工作效率高、安全系数高等特点，是管件加工行业的理想设备。

二、技术参数

1、最大弯管能力：Φ38X1.5  A3

2、最小弯曲半径：R30

3、最大弯曲半径：R170

4、最大弯曲角度：185

5、弯曲速度：50/秒

6、循环速度：5秒/90

7、两轮中心距：170-1700

8、夹紧行程：55

9、顶紧行程：60

10、控制电源：AC   110V   20W   交流接触器

DC   24V    90W   电磁铁

DC   5V     10W   NCU控制

11、电动机：Y132-4 5.5KW

12、油泵：VQ15-19-FRRL

—1—

13、流量：27L/min

14、系统压力：12MPa

15、油箱容积：120L 推荐用32#机械油及YA-N46液压油

16、机器外形：2700X900X1350

17、机器重量：1200Kg

三、原理介绍

1、空载：接通电源，按电机起动按钮SA，电机工作，指示灯HL亮，油泵5工作，经油滤3从油箱吸油，经溢流阀5回油箱。

2、夹管：按双手启动按钮，YA1、YA0电磁铁通电，电磁阀10、溢流阀6工作，夹紧油缸，顶紧油缸动作，时间由设定时间控制。

3、弯管：达原设定时间，YA1断电、YA2通电，电磁阀12工作，主油缸进行弯管工作，由设定时间及螺杆联合控制。

4、退夹：达设定时间，YA2断电、YA3通电，电磁阀10动作换向，由设定时间控制。

5、转模退：达设定时间，YA2断电、YA4通电，电磁阀11动作，转模油缸动作，由设定时间控制。

6、退弯：达设定时间，YA4断电、YA5通电，电磁阀12换向动作，弯管返回。

7、转模进：达设定时间，YA5断电、YA6通电，电磁阀11换向工作，转模油缸进。

8、转空载状态：达设定时间，YA6、YA0断电，各阀回中立位置，呈空载状态。

—2—

四、设置及操作

起动：电机起动后，显示屏显示机器型号等，此时可进入设置。如对机器不熟悉，可按“咨询”键、光标键“”“”至操作说明，请详细阅读操作说明,每项说明中有若干分项，请分别阅读，见阴影项目，按咨询键进入该项说明，再按“”“”键进行阅读，显示屏内容如下：

******双头弯管机******

操 纵 说 明

[请按“、”、“咨询”]

（一）操作说明

（二）按键功能

（三）设置

（四）操作步骤

（一）操作说明

任何时刻按“咨询”将当前操作提示，按“咨询”超过半秒钟，则显示本“操作说明”，按“”“ ”移动显示内容。阴影字是“说明主题词”，按“咨询”，转到对此主题的说明。按“退出”键，回到以前状态。（系统可记住前3层次说明状态）。

（二）按键功能

*“咨询”键：见“操作提示”、“设置”。

*“清零”、“设置”键：见“设置”。

*“夹管”“转模进”键：见“手动”。

—6—

*“、”键：左右移动光标，见“设置”。

*“、”键：上下移动光标，输入数字为：-1、+1。见“操作提示”，“设置”。

*“退出”键：退出操纵说明或退出设置。

* 脚踏开关：启动/停止弯管，见“操作步骤”，半自动，急停。

* 总停键：关机。

* 启动键：开机。

（三）设置

* 按“设置”键，进入设置状态，任何时刻按“咨询”键，将获得操作提示。

* 按“、”键，移动光标到欲设置的项目，按“”键，进入相对应的设置状态。设置项目有二类：一是选择型，如工作模式；二是数字型，如阀工作时间。对于选择型，用“、”键改变选择，对于数字型，用“、”键选择位，用“、”键对数位-1、+1，“清零”键使全部数位变零，按“、”键，把光标移到项目上，结束本项目的设置，继续选择其他项目，或按“退出”键退出。

* 工作模式：按“、”选择，手动/半自动/自动，（半）自动模式时，按“夹管”等手动键，转为手动模式，在手动模式时，踩脚踏开关，转为以前的（半）自动模式。

* 加工数量：当前计数达到此数时，屏幕提示“加工结束”，自动停止工作。见输入数字。

* 当前计数：工作计数，此数在工作时显示在屏幕上，新加工一批产品时，可把此数清零，见输入数字。

* 夹紧时间、转模进时间、阀接通时间：单位：秒，见输入数字。

（四）操作步骤

—7—

1、油箱加满油；

2、接通380V电源；

3、按“启动”；

4、如果需改变参数，进入“设置”；

5、不同的工作模式，进入不同的操作；

6、在自动模式运行时或踩脚踏开关运行时，踩脚踏开关或按任意键，机器急停，记忆当前工作状态，再次踩脚踏开关将继续工作，突然停电时，机器也会记忆当前工作状态，下次启动后，踩脚踏开关，将在上次中断处继续运行。

A、手动

见工作模式：按“夹管”、“转模进”等键，使机器一步步地动作，松开按键，立即停止，踩脚踏开关，回到以前的（半）自动模式。

B、半自动

见工作模式：

1、放管；

2、踩脚踏开关；

3、自动弯管

4、转模退后取管；

5、踩脚踏开关（自动工作模式，边退弯边取管，不需踩脚踏开关）；

6、退弯、转模进；

7、计数显示“+1”；

8、重复步骤1-7，弯下一根管，直到当前计数达到预设加工数量，屏幕提示“加工结束”。

C、自动

类似半自动工作模式，仅步骤与之不同。

—8—

五、调试及模具安装

1、夹紧架调整：

模具安装后，将夹紧架调至夹紧上模与弯管轮模同高。

2、顶紧模调整：

把顶紧模适当后移，距弯管轮模尺寸大于滑轮行程60，然后手动夹管到位，再把顶紧模上调至压紧弯管轮模即可。

3、弯管角度调整：

弯管角度控制有机械和时间双重控制，先将机械控制部分依照角度标尺调至所需角度，把弯管时间按每秒50加20%的比例设定弯管时间，为了提高弯管精度，减少回弹量，弯管到位给予一定的停留时间，调整后进行试弯，再进行修整，因管材材质不同回弹量也不同。

4、开档调节：

松开锁紧螺栓，旋转开档调节手轮，调至所需开档，但需考虑回弹要小于工件开档。

5、溢流阀压力调整：

按任一手动按钮不松开，压力表所显示压力，即溢流阀压力，此时旋转溢流阀调节压力手柄，将压力调至所需压力10MPa左右，视管材弯曲阻力，不宜过高，以免油温升高。

六、注意事项

* 机器工作时，禁止一切人与物进入其动作区域内

* 操作员要站在能触及急停开关范围内

* 本机必须专人操作

* 机器有故障时，请关掉电源

* 保持机器及周围环境的清洁

* 机器自动状态时，请确认输入资料的准确性

—10—

* 为了安全，安装模具时，请关掉电源

* 使用前检查油标的油面高度，保持液压油在油标的1/2以上位置

* 将机器安置在坚固的地面上，并校正水平，使机器更稳定

*检查电机转向，如转向错误，调整电源接线

七、故障分析

| 故 障 | 产生原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 按下电机起动按钮电机运转，油泵无油输出 | 电机反转 | 调整电机接线 |
| 工作状态时，系统压力调不上，油缸不动作或不到位，速度慢 | 1、滤油器或管路堵塞 2、溢流阀阀芯卡死 | 1、清洗堵塞处 2、检修溢流阀 |
| 系统压力正常，油缸不动作或速度慢，不到位 | 1、电磁阀卡死，动作不到位 2、节流阀流量太小 | 1、检修电磁阀、节流阀 2、调整流量度 |
| 压力波动严重，产生不正常噪音，油缸爬行 | 1、系统进入空气，油面太低 2、油缸内部拉毛 3、电磁阀接触不良 | 1、添加液压油 2、修复油缸 3、检修电磁阀接线 |
| 某些动作不工作 | 1、相对应的电磁铁卡死 2、相对应的电磁铁控制失灵 | 1、检修电磁阀 2、检查电器线路 |
| 工作速度慢，无压力 | 1、溢流调整压力太低 2、密封件损坏 | 1、调整溢流阀压力 2、更换密封件 |
| 被弯管件弯曲部位内侧起皱 | - 模具磨损 - 顶紧模未到位 - 弯曲半径太小或管材材质延伸性能差 | - 更换模具 - 调整顶紧模 - 增大弯曲半径或增加管材壁厚或选用延伸性能较好的材料 |

注：

检查电磁阀是否卡死，可在电磁铁两端检查孔内推动阀芯，阀芯向前移动，去除推力能自动复位，则说明电磁阀没有卡死，否则说明电磁阀卡死。（两端均要检查）

—12—

八、轴承、密封件型号及安装部位

| 安装部位 | 轴承型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 开挡调节丝杆 | 8104轴承 | 4 |
| 转模轴 | 942/45轴承 | 2 |
| 转模轴 | 942/40轴承 | 2 |
| 安装部位 | 密封件型号 | 数量 |
| 主油缸活塞 | “UN”型70×80×6 | 4 |
|  | “O” 型40×3.1 | 2 |
| 主油缸盖 | “UN”型50×60×6 | 2 |
|  | “O” 型82×3.0（汉升） | 2 |
| 缸盖支座 | “UN”型35×45×6 | 2 |
|  | “O” 型82×3.0（汉升） | 2 |
|  | “O” 型40×3.1 | 2 |
| 转模油缸活塞 | “UN”型35×45×6 | 4 |
|  | “O” 型 30×3.1 | 2 |
| 转模油缸前盖 | “UN”型25×33×5 | 2 |
|  | “O” 型47×3.0（汉升） | 2 |
| 转模油缸后盖 | “UN”型25×33×5 | 2 |
|  | “O” 型47×3.0（汉升） | 2 |
| 顶紧油缸活塞杆 | “UN”型35×45×6 | 4 |
| 顶紧油缸前盖 | “UN”型25×33×5 | 2 |
| 顶紧油缸前、后盖 | “O” 型47×3.0（汉升） | 4 |
| 夹紧油缸活塞杆 | “UN”型35×45×6 | 4 |
| 夹紧油缸前盖 | “UN”型25×33×5 | 2 |
| 夹紧油缸前、后盖 | “O” 型47×3.0（汉升） | 4 |

—14—